| Röhrendaten/Tube Data |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| German | English |  |  |
| Typ | Type |  | QS30-1 |
| Hersteller | Brand |  | 风光 (Fengguang Tube Factory) |
| Vergleichstypen | Substitutes |  | 10TU26, 122P224, 154-0327-00, 1970-0002, 5031, 50347, 5037, 5092, 5092A, 6770, 6844A, 8037, 8037(B-5031), 8421, 8421(B-5092), 8421/5092, B-5031, B-5031/6844, B-50347, B-5037, B-5092, B-5092/8421, B-5092A, B-6844A, BD-302, CD102, CD18, CD24, CD26, CD32A, CK6844A, CK8037, CK8421, CV5278, CV9316, CV9732, F9057, F9057A, F9057AA, GN-3, GN-4, GN-4A, GN-4D, GN-4E, GN-4P, GNP-4A, GR10M, HB-106, JAN-6844A, JAN-8037, JAN-8421, JAN-CB-6844A, JAN-CZ-6844A, LC-511, LC-513, LC-513A, M2726-102500, M2726-102600, NE-50347, NL-5031, NL-50347, NL-5092, NL-6844, NL-6844A, NL-8037, NL-8421, ST12C, SZ1-1, SZ3-1, SZ-8, Z510M, Z520M, Z5600M, Z560M, ZM1020, ZM1020/01, ZM1022, ZM1022p |
| Symbole | Displayed symbols |  | 0-9 |
| Symbolhöhe | Symbol height |  | 15 mm (0.591") |
| Abmessungen | Overall dimensions |  | 30 mm (1.181") dia. X 69 mm (1.358") tall |
| Pindurchmesser | Pin diameter |  | 1.02mm (0.040") |
| min. Betriebsspannung | min. supply voltage | V | 170 |
| typ. Brennspannung | typ. maintaining voltage | V | 150 |
| Betriebs-Kathodenstrom | Typical cathode current | mA | 2.25 |
| Sockel | Base |  | B13B, Pin 8 oben/B13B, pin 8 at top |
| Fassung | Socket |  | B13B oder Einlötbuchsen 1mm/ B13B or pin receptacles 1mm |

Outline:


Pinout:

Ansicht von unten/Bottom view
Pfeil zeigt nach oben/Arrow points up